- Titre de l’invention

Machine de concassage.

- Domaine technique auquel se rapporte l’invention

La présente invention concerne une machine de concassage pour roches, par exemple un concasseur à cône ou à mâchoires. Il existe des machines de ce type dont l'entraînement est, soit hydraulique, soit mécanique.

- Etat de la technique antérieure

La plupart des machines de concassage pour roches soient concasseur à cône ou à mâchoires. Les machines de ce type dont l'entraînement est, soit hydraulique, soit mécanique, dans un concasseur à cône connu à entraînement mécanique, il est prévu pour supporter le cône de broyage un système hydraulique qui peut en outre servir à régler l'espace de broyage et qui, comme cela est courant, est protégé contre les surcharges.

Le document WO 2005/099903 décrit un appareil concasseur dans lequel un dispositif d'alimentation est réglable entre une position d'alimentation opérationnelle dans laquelle le matériau à broyer est fourni à l'entrée d'un dispositif broyeur et une position inactive dans laquelle le matériau peut être déchargé du dispositif d'alimentation sans être introduit dans le dispositif de broyage.

Le document US 2004/0035963 décrit une unité de concassage mobile comportant un alimentateur vibrant et dans laquelle un agencement de verrouillage de transport utilise des parois latérales rotatives vers le bas de la trémie d'alimentation de l’alimentateur vibrant pour verrouiller l'alimentateur vibrant de manière sensiblement rigide au cadre des unités de concassage. Dans une position transparente.

Le document US 2006/3647150 décrit une unité de criblage pour un système de concasseur portable dans laquelle une série de tamis vibrants est prévue pour cribler et séparer en différentes tailles le matériau qui a traversé le concasseur. Les matériaux surdimensionnés peuvent être renvoyés vers un concasseur à mâchoires.

Nous proposons une machine de concassage comprenant un moteur hydraulique ou à moteur mécanique et support hydraulique de l'outil de broyage, est caractérisée en ce qu'une source de vibrations communiquées au fluide hydraulique est montée dans le circuit hydraulique du moteur.

- But de l’invention

L'invention a pour objet de réaliser une machine de concassage de ce type dans laquelle, par production de vibrations et superposition de celles-ci au mouvement de l'outil de broyage, en obtient un concassage plus efficace et plus économique de la roche traitée dans la machine.

- Présentation de l’essence (la substance) de l’invention :

On sait que la roche à concasser est traversée par des fissures capillaires et de crevasses et qu'en utilisant des oscillations à haute fréquence on peut, par des tensions qui en résultent, provoquer la rupture de la masse rocheuse à l'endroit des dites crevasses ou fissures.

La machine concassage selon l'invention, à moteur hydraulique ou à moteur mécanique et support hydraulique de l'outil de broyage, est caractérisée en ce qu'une source de vibrations communiquées au fluide hydraulique est montée dans le circuit hydraulique du moteur ou du support suivant le cas.

Cette source de vibrations peut être constituée avantageusement par un ensemble cylindre-piston raccordé au circuit hydraulique, la course du piston dans le cylindre déterminant l'amplitude des vibrations et la fréquence de son mouvement alternatif déterminant celle des vibrations.

Il est également possible de prévoir dans le circuit hydraulique comme générateur de vibrations une pompe de réglage conformée en pompe à piston, qui peut produire une colonne d'huile intermittente de course et de fréquence appropriées.

On peut enfin prévoir pour la production des vibrations de fréquence et d'amplitude désirées une commande par distributeur et un accumulateur hydraulique monté en aval dans le circuit.

Tous ces moyens de créer des vibrations favorisant le broyage peuvent être prévus directement dans le circuit hydraulique du moteur, si ce moteur est hydraulique ou du support de l'outil de broyage, si le moteur est mécanique.

5-1. Enoncé des figures :

De toute façon, l'invention sera bien comprise à l'aide de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé, représentant, à titre d'exemples non limitatifs, plusieurs formes d'exécution de cette machine :

- Fig.1 est une vue en élévation et partiellement en coupe d'un concasseur à mâchoires double à genouillère, avec la partie du circuit hydraulique génératrice de vibrations ;

- Fig.1a présente une variante de générateur de vibrations ;

- Fig.2 est une vue fortement schématisée d'un concasseur à cône et du générateur de vibrations ;

- Fig.2a représente une variante correspondante de ce générateur.

- (Tous les éléments numérotés dans les figures doivent également être énoncés).

5-2. Mode de réalisation de l’invention :

Dans le concasseur représenté à la fig. 1, une mâchoire 1 est montée pivotante sur un axe 2 solidaire du bâti 3 de la machine et elle peut ainsi se rapprocher et s'éloigner d'une mâchoire fixe 4. Le mouvement est transmis à la mâchoire mobile 1 par un système à excentrique 5, par l'intermédiaire d'une bielle 6 et de deux plateaux pousseurs 7 et 8, dont celui 7 déplace la mâchoire 1, tandis que l'autre 8 se cale contre un système d'appui.

Sur la mâchoire mobile 4 est prévu un cylindre 9, dans lequel coulisse un piston 10 et qui peut être rempli plus ou moins de fluide sous pression venant d'une source 11, ce qui permet de régler la largeur de l'espace de broyage 12. En même temps, le cylindre 9, à l'aide d'un accumulateur 13 prévu dans le circuit hydraulique, peut servir de protection contre les surcharges.

On sait que par suite de la présence de fissures capillaires et de crevasses qui la traversent toujours, la roche peut être broyée, non seulement par des pressions répétées pendant une période continue, mais aussi sous l'effet de vibrations qui agissent au niveau des crevasses et fissures.

Pour superposer au mouvement de serrage de mâchoire mobile 1 des vibrations à haute fréquence, il est prévu selon l'invention de monter en parallèle avec le circuit hydraulique un générateur de vibrations sous la forme d'un cylindre 14, dans lequel coulisse un piston 15.

Pour que ces vibrations parviennent sans pertes jusqu'à la mâchoire 1, un distributeur 16 à commande électromagnétique est interposé sur le circuit hydraulique de base de façon à pouvoir séparer l'accumulateur 13 et la source de fluide sous pression 11. Le distributeur 16 est commandé par un pressostat 17 lorsque la pression atteint une valeur prédéterminée réglable. Les vibrations créées dans le cylindre 14 par le piston 15 sont transmise dans le cylindre 9 sur la mâchoire mobile 1 et se superposent aux mouvements mécaniques de broyage pour parvenir jusqu'à la roche à concasser.

Le concasseur à cône représenté à la fig. 2 peut être équipé d'un générateur de vibrations produisant le même effet. Dans ce concasseur, un cône de broyage 21 effectue un mouvement de nutation autour d'un axe vertical.

Ce cône 21 est supporté hydrauliquement au moyen d'un cylindre 22 et d'un piston 23. Cet ensemble cylindre-piston permet aussi de régler la largeur de l'espace de broyage 12. Il est prévu aussi une source 11 de fluide hydraulique et un accumulateur 13 comme sécurité contre les surcharges. La transmission des vibrations à la roche s'effectue comme dans la forme d'exécution décrite en référence à la fig. 1.

Les fig. la et 2a représentent chacune une variante de générateur de vibrations dans le circuit hydraulique. Il est prévu ici une pompe à piston dont la course est réglable en longueur et en fréquence. Cette pompe est désignée la référence 18.

Une autre forme d'exécution est encore possible, avec un accumulateur hydraulique et une commande par distributeur. Pour charger cet accumulateur en fonction de consommation d'énergie lors de la production des vibrations. Il faudrait prévoir une pompe hydraulique régulée par une commande par pression.