جامعة محمد بوضياف المسيلة

معهد تسيير التقنيات الحضرية

قســـــــم: تسييـــــر المدينــــــة

المستوى الدراسي: سنة ثالثة ليسانس

أستاذة المقياس: بوزيان أسماء

الإجابة النموذجية لامتحان مقياس الأخطار الحضرية

ج1) (4 نقاط)

| الأخطار الهيدرومناخية | الأخطار الجيولوجية | الأخطار الجيومورفولوجية |
| --- | --- | --- |
| الفيضانات(0,5ن) الأعاصير(0,5ن) | البراكين(0,5ن) التسونامي(0,5ن) الزلازل(0,5ن) | الانزلاقات الأرضية(0,5ن) التصحر(0,5ن) التعرية(0,5ن) |

ج2) (5 نقاط)

-1الدراسة التاريخية: (1ن)

دراسة تاريخ الفيضانات والسيول بالمنطقة لتحديد العواصف المطيرة، على فترات مختلفة 10،15،20،50،100 سنة، لتوفير أقصى درجات الحماية عند التخطيط.

-2جمع المعطيات الهيدروجيولوجية والإرصادية: (1ن)

- بيانات الأمطار، البيانات المناخية الخاصة بمحطات الرصد

- البيانات الخاصة بالسدود المقامة على مسارات الأودية

- البيانات الخاصة بالأحواض التجميعية

-3تحليل المعطيات: (1ن)

يتم تحليل المعطيات السابقة في صورة جداول ومنحنيات .

-4النتائج: (1ن)

- تحديد مسارات الأودية وعروضها وأعماقها واتجاهاتها.

- تحديد الأماكن التي تحتاج إلى الحماية من الفيضانات

- تحديد ذروة التدفق المائي في عدة مقاطع على الوادي

- تصميم القنوات والعبارات داخل الأحياء العمرانية بناءا على الدراسات الهيدرولوجية

-5التنبؤات والإنذار المبكر: (1ن)

من الدراسة التاريخية لتصرف المنطقة اتجاه الفيضانات، وبناءا على الدراسة الهيدروجيولوجية للحوض، ومعلومات الأرصاد الجوية يتم التنبؤ بوقت حدوث الفيضان وشدته المتوقعة، وبالتالي تبدأ الاستعدادات للحماية والمواجهة.

ج3) (5نقاط)

أ) التصميم العادي للمباني يتعامل مع الأحمال الحية(الأوزان الغير دائمة) والأحمال الميتة( الأوزان الدائمة مثل وزن المبنى نفسه)، و يهمل إلى حد بعيد عامل الرياح والزلازل في التصميم.(1,5ن)

التصميم الزلزالي يتعامل مع ثلاث عناصر هي:

جيولوجية المنطقة: لأن المناطق التي تقع عند حدود الصفائح، أو على الفوالق تتعرض لهزات أرضية قوية ومدمرة ، وبالتالي تتطلب اشتراطات فنية وهندسية خاصة.(0,5ن)

التربة: نوعية التربة تختلف حسب درجة صلابتها ، وشدة مقاومتها للأحمال.(0,5ن)

المبنى: طريقة تصميم المبنى،شكله الهندسي، وتقسيماته المختلفة من العناصر الانشائية(الأساسات، الأعمدة..الخ) والغير إنشائية( البلاط، جدران الطوب الداخلية..الخ)(0,5ن)

ب) المبدأ الأساسي في الأنظمة الإنشائية المقاومة للزلازل (أنظمة العزل الزلزالي)، هو فقد الطاقة الزلزالية من خلال الفصل المبنى عن تربة التأسيس، حيث تعمل المواد المستخدمة في هذه الأنظمة على فقد معظم الطاقة الحركية الزلزالية على مستوى الأساسات ويمنع انتقالها للمبنى، أي التخلص من ظاهرة الرنين المصاحبة للتضخيم الزلزالي لتربة الموقع. (2ن)

ج4) (3 نقاط)

في حالة البناء فوق المنحدرات المعرضة للانزلاقات الأرضية على أرض صخرية، يشترط أن يتم تسوية سطح الطبقات السطحية عند مستوى التأسيس وذلك من خلال إجراء قطع وعملية تسوية كاملة للموقع، وإذا نعذر ذلك بسبب كبر مساحة البناء ووجود انحدار في الموقع، فإنه في هذه الحالة يمكن إجراء تسوية عند مستوى التأسيس على شكل درج، وكذلك إنشاء نظام لصرف المياه.(1,5ن)

- القيام بإنشاء مقطع جيولوجي للطبقات الأرضية قبل شق الطرق وبناء المنشآت(0.5ن).

- تصميم قنوات الصرف لمياه الأمطار لمنعها من التغلغل ووصولها إلى الكتل الصخرية الآيلة للسقوط(0.5ن).

- تخفيف درجة ميلان المنحدرات الخطرة بعمل مصاطب مناسبة(0.5ن).

ج5) (3 نقاط)

أ) أهمية الظواهر الطبيعية تكمن في تحقيق التوازن الطاقوي على سطح الأرض. (1,5ن)

ب) الأسباب التي تجعل الظواهر الطبيعية تتحول إلى أخطار هي اختيار الإنسان الخاطئ لأماكن سكنه ومنشآته في الأماكن التي تحدث فيها الظواهر الطبيعية(البناء قرب الأودية، البراكين والمناطق الزلزالية) بسبب وجود الثروات.(1,5ن)